Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Свердловской области

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и

ремонт автомобилей»

Специальность: «Автомеханик»

Учебный год: 20__\20__

Курс: ______		Группа: _______

Фамилия, Имя, Отчество

Преподаватель, мастер п/о

Широченко Д.Д.

Екатеринбург 2014

Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся по специальности «Автомеханик» , изучающих ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Задания рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и закрепление знаний. Некоторые задания содержат дополнительную информацию, расширяющую кругозор учащихся.

Включенные в тетрадь задания предусматривают разнообразные формы работы и могут быть использованы как на уроке, так и во внеурочное время.

В пособии представлены различные тесты, задачи, проблемные вопросы,  и иные формы контроля ваших знаний.

Все задания соответствуют требованиям федерального государственного стандарта общего образования, и соответствует программе.

Условные обозначения:

Напиши письменный ответ

Выполни задание на компьютере в любых доступных тебе программах

Дополнительное задание повышенной сложности

Отметь правильный ответ;  установи соответствие между понятиями и определением.

Выполни контрольную (срезовую, рубежную, итоговую) работу

Раздел 1. Устройство автомобиля

тема 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И Общее устройство автомобиля.

Задание 1. 1.  Укажите характеристики данного транспортного средства (поставьте галочки )

|  | пассажирский |
| --- | --- |
|  | легковой |
|  | грузовой |
|  | прицепы |
|  | колесная формула 4х6 |
|  | колесная формула 4х2 |
|  | бензиновое топливо |
|  | Дизельное топливо |
|  | Механическая трансмиссия |
|  | автоматическая |

Задание 1. 2. Установите соответствие между понятием и определением.

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| - Двигатель | А) Представляет собой совокупность механизмов, передающих вращающий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам и изменяющих вращающий момент и частоту вращения ведущих колес по величине и направлению |
| - Кузов | Б) Источник механической энергии, необходимый для движения автомобиля. |
| - Тормозная система | В) У грузового автомобиля служит для размещения груза, водителя и пассажира. |
| - Трансмиссия | Г) Для передачи усилия от двигателя на ведущие колеса, а так же для управления и передвижения автомобиля |
| - Сцепление | Д) Необходимо для изменения направления движения автомобиля |
| - Коробка передач | Е) Служит для замедления скорости движения и остановки автомобиля |
| - Ведущий мост . | Ж) Необходима для передвижения автомобиля |
| - Ходовая часть | З) Состоит из механизмов, с помощью которых происходит увеличение вращающего момента и вращение валов передается к ведущим колесам под прямым углом |
| - Рулевое управление | И) Служит для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места |
| - Карданная передача | К) Служит для изменения вращающего момента на ведущих колесах, скорости и направления движения автомобиля путем ввода в зацепление различных пар шестерен. |
| - Шасси | Л) Служит для передачи вращения от вала коробки передач к ведущему мосту под некоторым углом |

ТЕМА 2.Двигатель внутреннего сгорания

Задание 2.1. Заполните  таблицу «Классификация ДВС»

| По способу смесеобразования | 1. 2. |
| --- | --- |
| По виду применяемого топлива | 1. 2. 3. 4. |
| По способу охлаждения | 1. 2. |
| По расположению цилиндров | 1. 2. |

Задание 2.2. Установите соответствие между понятием и определением.

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| - Верхняя мертвая точка (ВМТ) | А) Процесс, который происходит в цилиндре за один ход поршня |
| - Нижняя мертвая точка (НМТ) | Б) Рабочий объем всех цилиндров двигателя |
| - Ход поршня | В) Пространство между головкой цилиндра и поршнем, расположенным в ВМТ |
| - Камера сгорания | Г) Крайнее верхнее положение поршня |
| - Рабочий объем цилиндра | Д) Крайнее нижнее положение поршня |
| - Литраж | Е) Число, показывающее во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания |
| - Полный объем цилиндра | Ж) Пространство, освобождаемое поршнем при перемещении его из ВМТ в НМТ |
| - Степень сжатия | З) Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой |
| - Такт | И) Сумма объема камеры сгорания и рабочего объема |

Задание 2.3. Напиши рассуждения по данному вопросу:

Как протекает рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя?

1такт__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2такт__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3такт__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4такт______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.4. Верны ли утверждения:   Да или  Нет

| - Кривошипно- шатунный механизм обеспечивает подачу дозированных порций топлива в определенный момент в распыленном состоянии в цилиндры двигателя |  |
| --- | --- |
| - Механизм газораспределения управляет работой клапанов, что позволяет в определенных положениях поршня впускать воздух или горючую смесь в цилиндры, сжимать их до определенного давления и удалять оттуда отработавшие газы. |  |
| - Система питания служит для подачи очищенного топлива или воздуха в цилиндры, а также для отвода продуктов сгорания из цилиндров |  |
| - Система зажигания необходима для непрерывной подачи масла к трущимся деталям |  |
| - Смазочная система предохраняет стенки камеры сгорания от перегрева и поддерживает в цилиндрах нормальный тепловой режим |  |
| - Система охлаждения служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя в определенный момент |  |

Задание 2.5. Перенесите на рисунок номера деталей ДВС

Задание 2.6. Заполните таблицу

«Подвижные и неподвижные  детали КШМ»

| Подвижные детали КШМ | Неподвижные детали КШМ |
| --- | --- |
| 1.____________________________________ 2.____________________________________ 3.____________________________________ 4.____________________________________ 5.____________________________________ | 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 4.___________________________________ 5.___________________________________ |

Задание 2.7. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей КШМ и заполните таблицу «Детали КШМ »

| Деталь | Назначение | Материал изготовления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высококачественная сталь или высокопрочный чугун |
|  | Соединяет поршень с коленчатым валом |  |
| Маховик |  |  |
|  |  | Легированный чугун |
|  |  | Пустотелые из стали |
| Воспринимает и передает усилие на шатун |  |  |
|  | Предотвращают прорыв газов из камеры сгорания в картер |  |
|  |  | Два стальных диска и два пружинных расширителя |

Задание 2.7. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей ГРМ и заполните таблицу «Детали ГРМ»

| Деталь ГРМ | Назначение | Устройство | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- |
| Клапан |  |  |  |
| Штанга |  |  |  |
| Распредвал |  |  |  |
| Толкатель |  |  |  |
| Распределительная шестерня |  |  |  |
| Коромысло |  |  |  |
| Ось коромысел |  |  |  |

Задание 2.8. Вставьте недостающие узлы в схемы  работы механизмов двигателя

Схема работы КШМ :

Маховик 	_________________ 	____________	поршень .

Схема работы ГРМ:

Распределительная шестерня 	_________________ 	толкатель

___________	коромысло 	клапан .

Подготовьте презентацию на тему «Механизмы двигателя внутреннего сгорания».  Возможна работа с различными источниками информации, включая современные средства коммуникации,  в том числе ресурсы Интернета.

Задание 2.7. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей  системы охлаждения и заполните таблицу «Детали системы охлаждения двигателя »

| Деталь системы охлаждения | Назначение | Устройство | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиатор |  |  |  |
| Водяной насос |  |  |  |
| Термостат |  |  |  |
| Вентилятор |  |  |  |
| Расширительный бачек |  |  |  |
| Рубашка охлаждения |  |  |  |

Задание  2.8. Подпишите элементы устройства радиатора

1._______________________________

2.________________________________

3._________________________________

4. _________________________________

5. __________________________________

6.__________________________________

7.___________________________________

8.___________________________________

9.___________________________________

Задание 2.7. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей  системы смазки и заполните таблицу «Детали системы смазки двигателя »

| Деталь С.См | Назначение | Устройство | Принцип работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ротор, ось, корпус фильтра |  |
|  | Создает циркуляцию масла в смазочной системе двигателя |  |  |
|  |  | Неразборный узел , состоящий из рада стальных трубок и двух бачков |  |
| Фильтр со сменным фильтрующим элементом |  |  |  |
| Редукционный клапан |  |  | - |
| Температурный клапан |  |  | - |

Задание 2.8. Перенесите на рисунок номера элементов системы смазки ДВС

Задание 2.9.  Дать определение следующим понятиям:

Термостат_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паровоздушный клапан_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Задание 2.10. Верны ли утверждения:   Да или  Нет

| - Средняя температура газов в цилиндрах работающего двигателя около 2000о С |  |
| --- | --- |
| - Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна быть 110-120о С |  |
| - Разность температур воды , выходящей из рубашки охлаждения и входящей в нее, небольшая- 4-7о С |  |
| - Термостат установлен между патрубком, отводящим нагретую жидкость в верхний бак радиатора и водяным насосом |  |
| - Редукционный клапан масляного насоса предохраняет от чрезмерного повышения давления (более 8МПа), которое создается основной секцией насоса при пуске холодного двигателя |  |
| - Перепускной клапан отрегулирован на давление 15 Мпа и перепускает масло (при повышенном давлении) во впускную полость насоса |  |
| - Под давлением смазываются шейки коленчатого вала , клапанный механизм, втулки распределительных шестерен |  |

Задание 2.11. Заполните таблицу:

«Сравнительный анализ смесеобразования в дизельном и бензиновом двигателях»

|  | Дизельный двигатель | Бензиновый двигатель |
| --- | --- | --- |
| Что входит в камеру сгорания при такте «Впуск» |  |  |
| Достоинства смесеобразования |  |  |
| Недостатки смесеобразования |  |  |

Задание 2.12. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей  системы питания дизельного двигателя и заполните таблицу:

«Детали системы питания дизельного двигателя »

| Деталь системы питания | Назначение | Устройство | Схема работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для очистки воздуха |  |  |
| Фильтр- отстойник |  |  |  |
|  | Для повышения мощности двигателя, полает дополнительно сжатый воздух в цилиндры |  |  |
| Фильтр тонкой очистки топлива |  |  |  |
|  | Обеспечивает необходимую подачу топлива, поддерживая давление 0, 08-0,12 МПа |  |  |
|  |  | Колпак, регулировочный винт, пружина, фильтр, распылитель, штанга, игла |  |

Задание 2.12. Изучите назначение, устройство и материал изготовления деталей  системы питания бензинового двигателя и заполните таблицу:

«Детали системы питания бензинового двигателя »

| Деталь системы питания | Назначение | Устройство | Схема работы |
| --- | --- | --- | --- |

Задание  2.13. Составьте дерево понятий по теме:

«Двигатели внутреннего сгорания»

ДВС

Механизмы                                                                                          Системы

Подготовьте презентацию на тему «Системы двигателя внутреннего сгорания».  Возможна работа с различными источниками информации, включая современные средства коммуникации,  в том числе ресурсы Интернета.

Выполни контрольную работу по теме:

«Двигатели внутреннего сгорания»

1 уровень: Выберите правильный ответ

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1.Какие преимущества имеет V- образный двигатель перед рядным? а)компактность и увеличенная жесткость коленвала; б)уменьшение высоты двигателя; в)увеличение длины и ширины двигателя; г)нет преимуществ; 2.При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня? а)впуск; б)сжатие; в)расширение; г)выпуск 3.Где происходит смесеобразование в дизельном двигателе? а)в карбюраторе; б)в воздухопроводе; в)в цилиндре двигателя 4.Как происходит воспламенение рабочей смеси в дизельном двигателе? а)запальной электрической свечой; б)свечой накаливания; в)самовоспламенением от сжатия 5.Поршень движется от НМТ к ВМТ, открыт выпускной клапан. Какой такт происходит в цилиндре двигателя? а) Впуск; б)Сжатие; в) Рабочий ход; г) Выпуск 6.Какие двигатели относятся к двигателям с внутренним смесеобразованием? а) Карбюраторные двигатели, работающие на бензине. б) Двигатели , работающие на газе; в) Двигатели , работающие на дизельном топливе. 7.Что заставляет перемещаться поршень в двигателе, проворачивая коленвал? а) Образовавшиеся при сгорании топлива газы; б) Образовавшаяся в свече искра; в) Впрыснутое под большим давлением топливо. 8.Рабочий объем одного цилиндра 8-ми цилиндрового V-образного двигателя КамАЗ – 740 равен 1356 см3 Определить литраж двигателя. а) 10,8 литра; б) 169,5 литра; в) 169,5 см3 9.Какие такты могут совершаться в цилиндре 4-х тактного двигателя , когда поршень движется от ВМТ к НМТ? а) Впуск или выпуск; б) выпуск или рабочий ход; в) рабочий ход или сжатие; г) рабочий ход или впуск. 10.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой механизм имеет меньшее количество деталей? а)с нижним расположением клапанов б)с верхним расположением клапанов в)имеют одинаковое количество деталей. 11.В каком ответе перечислены только детали ГРМ? а)распределительный вал, штанга толкателя, коромысло, поршневой палец, клапан выпускной б)толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя в)направляющая втулка клапана, ось коромысел, головка цилиндров, пружина клапана. 12.Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе? а) радиатор б) вентилятор в) центробежный насос г) клапан-термостат 13.Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя? а) сразу после пуска двигателя б) при работе двигателя под нагрузкой в) через несколько минут после остановки двигателя 14.Как приводится в действие масляный центробежный очиститель(центрифуга)? а) реактивными силами струи масла из сопла ротора б) клиноременной передачей в) шестеренчатым приводом 15.Какой прибор системы смазки двигателя производит забор масла из картера и его первичную фильтрацию? а) маслоприемник б) фильтр центробежной очистки в) фильтр грубой очистки г) масляный насос 16. К какому типу двигателей относятся дизельные? а) двигатели внутреннего смесеобразования б) двигатели внешнего смесеобразования в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси 17.Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя? а) свечой накаливания б) электрической свечой в)самовоспламеняется от сжатия воздуха 18.Для чего предназначены топливопроводы высокого давления? а) для соединения приборов питания дизельного двигателя б) для подачи топлива от бака к фильтрам в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам 19.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель? а) одну б) две в) четыре г) восемь 20.Укажите назначение форсунки. а) регулирует угол опережения впрыскивания топлива б) регулирует цикловую подачу топлива в) распыливает топливо под высоким давлением в камере сгорания | 1.За сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл в четырехтактном двигателе: а) За 1 оборот (360o) ; б) За 2 оборота (720°); в) За 4 оборота (1440°); г) Среди ответов нет правильного; 2.Поршень движется от НМТ к ВМТ ,оба клапана закрыты. Какой такт происходит? а) Впуск; б)Выпуск; в)Рабочий ход; г)Сжатие 3. В каком автомобильном двигателе система питания обеспечивает впрыск топлива в цилиндры под высоким давлением, в мелкораспыленном виде? а) В карбюраторном; б) В газовом; в) В дизельном 4.Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление? а) Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск; б) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; в) Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход; г) Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход. 5.Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу? а) сверху и снизу специальными кожухами б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера 6.Что называют зеркалом цилиндра? а)установочные пояски гильзы б)внутреннюю поверхность гильзы цилиндров в)наружную поверхность гильзы цилиндров. г) специальное устройство на торце гильзы 7.Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку? а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец б)для равномерного распределения давления газов на поршень в) для предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время работы 8.Из какого материала изготавливают поршни? а)из бронзового сплава б)из алюминиевого сплава в)из стали г) из титана 9.Какая деталь соединяет коленвал двигателя с поршнем? а)поршневой палец б)шатун в)шатунный подшипник. 10.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя? а) по длине стержня клапана б) по диаметру тарелки клапана в) по маркировке. 11.Укажите место проверки теплового зазора в ГРМ? а) между штангой толкателя и регулировочным винтом б) между толкателем и кулачком распредвала в) между носком коромысла и торцом стержня клапана. 12.Какого типа насос применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения? а)центробежный )плунжерный в)шестеренчатый г)диафрагменный 13.Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя? а) сразу после пуска двигателя б) при работе двигателя под нагрузкой в) через несколько минут после остановки двигателя 14. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива, конденсата, и отработавших газов? а) декомпрессионная система б) система вентиляции картера в) система грязеуловителей 15.Карбюраторные двигатели относятся к двигателям….. а) внешнего смесеобразования б) внутреннего смесеобразования в) с самовоспламенением 16.Каково назначение фильтра-отстойника системы питания? а ) для очистки топлива от мелких механических примесей б) для очистки топлива от воды и крупных примесей в) для очистки топлива от смолистых веществ 17.Какое количество воздуха необходимо для полного сгорания 1 кг топлива? а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг б) 1 кг воздуха в) 15 кг воздуха 18.Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя? а) воздушной заслонкой б) дроссельной заслонкой в) изменением уровня топлива в поплавковой камере г) ускорительным насосом карбюратора 19.Для чего предназначена масляная ванна в инерционно-масляном воздушном фильтре? а) для смазки трущихся деталей фильтра б) для осаждения примесей находящихся в воздухе в) для увлажнения воздуха 20.Как называют процесс приготовления горючей смеси? а) смесеприготовлением б) пульверизацией в) обогащением г) карбюрацией |

2  уровень: Составьте дерево понятий, схемы или алгоритм работы ДВС

1 вариант по теме «Механизмы двигателя»

2 вариант по теме «Системы ДВС»

3 уровень Прочитайте внимательно задание. Ответьте на поставленные вопросы .

При движении грузового автомобиля со скоростью 60 км/час вы заметили, что из под капота пробивается белый дым.

- Ваши дальнейшие действия _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- При каких неисправностях возможны такие последствия? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что вы предпримите в дальнейшем, чтобы доехать места требования?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________